GM INGENIEROS

# Sistema de planos

Manual técnico y de operación

Generación automatizada de planos preliminares de ubicación en AutoCAD

Versión documental  1.0

Base técnica  Paquete FIX1 UCF1, 24 de octubre de 2026

Emisión  28 de octubre de 2026

Clasificación  Documentación de operación y soporte

Referencia para preparar los datos y la plantilla, ejecutar lotes, revisar resultados y atender incidencias.

# Presentación

Este documento reúne la guía de uso, el contrato técnico de plantilla y los requisitos para recibir un DWG nuevo. Explica qué debe estar preparado, cómo verificarlo y qué hacer cuando la automatización no puede producir una salida confiable. El proceso empieza antes de abrir el lanzador: la integridad del padrón y del dibujo base define la calidad del resultado. La estructura de referencia se contrastó con el repositorio público enlazado en el control documental; para medidas y procedimientos prevalece el paquete local de fecha posterior.

## Control del documento

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Propósito | Operación, preparación y soporte del Sistema GM Ingenieros. |
| Usuarios | Operadores CAD, responsables de datos y soporte técnico. |
| Base técnica | Paquete FIX1 UCF1 y archivos de proyecto incluidos. |
| Sellos | MENU 2026-09-30-FIX3; PLANO 2026-10-24-UCF1; LAYOUT 2026-10-10-CHG3; AUTO 2026-10-21-FIX1. |
| Repositorio de referencia | GitHub: github.com/kevin103012/Automatizacion_comercial_version (rama main, consultado el 28-10-2026). El paquete local declara versión técnica del 24-10-2026. |

# Parte I  Manual de uso

Versión del manual: 24-10-2026 (sistema PRY1 + HOTFIX 20-10-2026 + ROT1

21-10-2026 + UCF1 24-10-2026). Novedad: las secciones 3 y 4 explican de

punta a punta la preparación del DWG base (marcado de roles en su copia) y

del CSV con hipervínculos ANTES del primer lote. Destinatarios: operadores

y terceros que generan los planos preliminares de ubicación a partir de un

CSV de predios. No requiere conocimientos de programación, solo seguir el

flujo.

Índice:

- Qué es el sistema

- Requisitos

- Preparar el DWG base (roles de plantilla)

- Preparar el CSV y los hipervínculos

- Carga de los LISP (modo manual)

- Flujo manual por código

- Lote corto dentro de AutoCAD

- Lote largo con el lanzador (recomendado)

- Reanudar, detener y continuar

- La carpeta de salida

- Cómo leer los reportes

- Errores honestos esperados

- Problemas frecuentes

- Verificación de calidad

- Referencia rápida

- Glosario y reglas de oro

## 1. Qué es el sistema

Genera, para cada predio de un CSV, un plano preliminar de ubicación:

<CODIGO>.dwg - plano completo y editable (curvas, grilla, esquemas,

tablas, membrete, leyenda).

<CODIGO> plano preliminar.pdf - PDF auxiliar (opcional, para revisión).

GM_PLANOS_LOTE_REPORTE.csv - bitacora completa de la corrida.

GM_PLANOS_LOTE_PENDIENTES.csv - lista de códigos que no salieron OK.

Componentes:

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| MENU_PLANOS.lsp | Menu manual: elegir CSV/código, generar membrete. |
| PLANO_UBICACION.lsp | Model: ubica el poligono, escala, grilla y formato. |
| LAYOUT_UBICACION.lsp | Layout: esquemas, tablas, etiquetas y leyenda. |
| AUTOMATIZACION.lsp | Lote completo (GM_PLANOS_LOTE) y utilidades. |
| tools/GM_LANZADOR_LOTE.ps1 | Lanzador externo del lote largo (recomendado). |
| verify-*.cjs | Verificadores técnicos (solo desarrollo/QA). |

Sellos de esta versión (el sistema se niega a correr si no coinciden):

| Modulo | Sello |
| --- | --- |
| MENU_PLANOS.lsp | 2026-09-30-FIX3 |
| PLANO_UBICACION.lsp | 2026-10-24-UCF1 (fallback de U.C. robusto) |
| LAYOUT_UBICACION.lsp | 2026-10-10-CHG3 |
| AUTOMATIZACION.lsp | 2026-10-21-FIX1 |

## 2. Requisitos

AutoCAD o Civil 3D instalado; el lanzador pide la ruta de acad.exe.

PowerShell 5.1 (viene con Windows) para el lanzador.

Node.js 18+ solo si se ejecutan los verificadores (no es necesario para

generar planos).

Plantilla maestra PLANTILLA_ORIGINAL_HUANCASANCOS.dwg (6,875,601 bytes,

SHA256 2875910693DB5313986459820A74026115945AFF7ED3A7968707B5B076A5423D).

Si el archivo se llama exactamente así, el lanzador exige ese tamano y hash

(preflight y antes de cada bloque). Una plantilla propia con otro nombre se

admite por roles (sección 3) y queda registrada en el log con su hash;

NUNCA la renombre con el nombre oficial: el preflight exigiria el hash de

la maestra y fallaria.

CSV de predios con 19 columnas y separador ; o ,:

columna 15 = código (ej. HS-YA-001), solo letras, numeros, guion y

guion bajo (^[A-Za-z0-9_-]+$);

columna 14 = U.C. (unidad catastral);

las demas columnas las usa el membrete (titular, condicion, fecha, zona,

datum, etc.). No cambiar la estructura ni el orden.

Cada poligono matriz del DWG debe tener como hipervinculo exactamente

el código del CSV.

Una copia fresca del master por corrida. No reutilizar un DWG de trabajo

ya usado por un lote (el sistema lo avisa con FRESH_CHECK;AVISO).

Plantilla nueva o rearmada: siga la sección 3 de punta a punta (copiar,

abrir con módulos, validar, marcar roles, revalidar, guardar) y la

sección 4 para CSV e hipervínculos. No arranque un lote sin PLANTILLA

OK en la plantilla que vaya a usar.

## 3. Preparar el DWG base (roles de plantilla)

El sistema no busca handles fijos ni coordenadas heredadas: busca ROLES. Cada

pieza imprescindible del cajetín lleva una marca persistente dentro del DWG

(ldata GM_ROL) y el lote la detecta al calibrar. Un DWG base nuevo (una

zona distinta de Huancasancos, o una plantilla rearmada) funciona sin

reprogramar si sus cuatro piezas estan en su lugar y, cuando el respaldo

automático no las encuentra, marcadas a mano.

Se hace UNA VEZ por plantilla; después ese DWG sirve para todos los lotes de

su zona y es lo único que hay que apuntar en el proyecto del lanzador

(sección 8.1).

### 3.1 Flujo completo de punta a punta

- Hacer una copia de trabajo del DWG base (nunca el master: los roles

se guardan dentro del DWG al salvarlo y el lote nunca abre la maestra).

- Abrir la copia con los módulos cargados: doble clic en

ABRIR_PLANTILLA.cmd (sección 5.1) o APPLOAD de las 4 raíces

(sección 5.2). La tool rechaza la plantilla oficial: marque siempre

sobre una copia.

- Activar el layout del plano y ejecutar GM_VALIDAR_PLANTILLA

(sección 3.5): reporta cada rol (tipo, handle, caja) y lista los

FALTA_ROL.

- Marcar los roles que falten: GM_MARCAR_PLANTILLA resuelve VP+LEYENDA

en un paso y GM_MARCAR_ROL marca cualquier rol por selección

(sección 3.6).

- Repetir GM_VALIDAR_PLANTILLA hasta que no quede ningún FALTA_ROL;

el cierre es "PLANTILLA OK: lista para GM_PLANOS_LOTE" y traza

MAPA_KIND (que fuente de localización tiene el mapa).

- Guardar el DWG (sin guardar no hay roles) y respaldarlo; anotar nombre,

bytes y SHA256 (sección 3.7).

- Preparar el CSV de predios y los hipervínculos del Model (sección 4).

- Crear el proyecto en el lanzador, Revisar configuración (preflight),

pilotear con los 5 códigos de prueba y recién ahí correr el lote

completo (secciones 8 y 14.3).

### 3.2 Qué debe tener el DWG base

Software: AutoCAD o Civil 3D con el plotter DWG To PDF.pc3 y las

fuentes romans.shx, Arial y Trebuchet MS instaladas.

Un layout con el cajetín armado: el sistema NO dibuja el cajetín desde

cero, rellena membrete, tablas, etiquetas, esquemas y leyenda sobre el

que ya esta en el DWG.

Model en metros y Paper en milimetros. La formula de escala depende

de esas unidades; un DWG en otra unidad compone escalas equivocadas.

Las cuatro piezas del cajetín en su lugar, con los pisos de tamano de la

sección 3.3 y con hueco libre para la copia de la leyenda.

Los polígonos del Model con hipervinculo de código (sección 4).

Contrato técnico completo: SPEC_PLANTILLA_GM.md. Checklist de recepción

con medidas por pieza: docs\REQUISITOS_PLANTILLA_GM.md.

### 3.3 Los 4 roles de la plantilla

Figura 1. Esquema conceptual de los roles y espacios del layout. No está a escala.

Los roles viven en entidades del LAYOUT activo (no del Model). Sin rol y

sin detección de respaldo, el lote registra FALTA_ROL:<rol> y NO exporta

ningún plano (fail-closed).

| Rol | Qué es | Entidades que admite el marcado | Cómo se encuentra si no está marcado |
| --- | --- | --- | --- |
| VP_PRINCIPAL | Viewport principal del plano | VIEWPORT (uno por layout; el fondo del papel, 69=1, no sirve) | Handle legacy D5CF2; si no, el viewport real mas grande del layout |
| LEYENDA | Leyenda base del cajetín (el lote oculta el original y coloca una copia; al cerrar la restaura intacta) | INSERT o ACAD_TABLE con caja medida <= 65x48 | Handle legacy 166D8E; si no, un INSERT cuyo nombre contiene LEYENDA |
| MAPA_GEO | Marco/franja del mapa regional (recibe los circulos del predio y el rótulo) | LWPOLYLINE, POLYLINE, INSERT o IMAGE (puede ser un bloque combinado mapa+titulo) | Handle legacy 167F4D; si no, una franja ancha del layout (ancho >= 150, alto 2-12) |
| PROYECTO | Franja de proyecto/logos de abajo | LWPOLYLINE, POLYLINE, INSERT o IMAGE | Handle legacy 15BBFB; si no, una franja del pie del cajetín (ancho >= 100, alto 8-25, pegada abajo) |

Pisos duros que el lote SI exige aunque el rol este marcado:

Viewport: ancho y alto > 50 unidades de papel; por debajo no se exporta

("Viewport demasiado chico para el contrato GM v1").

Leyenda: caja medida <= 65x48; un rol LEYENDA apuntando a una pieza

mas grande no vale y queda FALTA_ROL:LEYENDA (no se cae a otro

respaldo).

Hueco: la copia de la leyenda necesita su zona libre (~65x48), sin tapar

el viewport ni el pie.

### 3.4 Abrir el DWG base con los módulos cargados

ABRIR_PLANTILLA.cmd (raiz del paquete) o

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\GM_ABRIR_PLANTILLA.ps1:

selector de DWG; -Dwg "ruta\mi_plantilla.dwg" entra directo; con

-SinDibujo abre AutoCAD vacio para abrir el DWG a mano.

Carga los 25 módulos del manifiesto con rutas absolutas: por eso

funciona aunque el DWG viva fuera de la carpeta del sistema (la vía

APPLOAD de la sección 5.2 solo autocarga si el DWG vive dentro).

Si su DWG base ES la plantilla oficial de Huancasancos, haga primero la

copia: la tool rechaza el master con ruta en la raiz del sistema.

### 3.5 Validar: GM_VALIDAR_PLANTILLA

Ejecutelo con el layout del plano activo. Es solo lectura (no marca, no

edita). La salida de consola y el alert contienen:

Cabecera con DWG=<archivo> CTAB=<layout> y la foto de calibracion.

Una linea por rol: ROL_VP, ROL_LEY, ROL_MAP, ROL_PROY con

=TIPO h=<handle> caja=(x1,y1)-(x2,y2) (=AUSENTE si no aparece), mas

las cajas resueltas MAP_BOX y PROY_BOX.

MAPA_KIND=...: fuente de localización del mapa regional. LAYOUT-TICKS

(mapa dibujado en el layout con rotulos U.C./distrito), BLOQUE o

BLOQUE-VP (mapa como bloque, directo o con viewport), XREF

(referencia externa: sin datos internos el plano sale sin circulos y

queda el honesto PREDIO LOCALIZACION, sección 12) y SIN_MARCO (no

hay mapa utilizable: corregir el marco antes del lote).

Si falta algo: lineas FALTA_ROL:... y aviso "Ver SPEC_PLANTILLA_GM.md".

Si esta todo: "PLANTILLA OK: lista para GM_PLANOS_LOTE".

El reporte dice tipo, handle y caja de cada rol: sirve para ver que

entidad recibio la marca y su tamano real antes de correr el piloto.

### 3.6 Marcar roles: GM_MARCAR_PLANTILLA y GM_MARCAR_ROL

GM_MARCAR_PLANTILLA (sin preguntas):

Marca el mínimo VP+LEYENDA en un paso: VP = el viewport real mas grande

del layout (prioriza el legacy D5CF2 si existe); LEYENDA = INSERT con

LEYENDA en el nombre (prioriza el legacy 166D8E si existe).

Avisa: "Roles marcados: N/2 minimos (VP+LEYENDA). Re-ejecute

GM_VALIDAR_PLANTILLA".

No toca MAPA_GEO ni PROYECTO: si los respaldos (legacy o

geometria) no los encuentran, quedan como FALTA_ROL y hay que

marcarlos a mano con GM_MARCAR_ROL.

GM_MARCAR_ROL (un rol por vez; el camino normal en plantillas nuevas,

tipo Chagual):

- Elija el rol por número: 1 VP_PRINCIPAL, 2 LEYENDA, 3 MAPA_GEO,

4 PROYECTO (se elige por número porque los keywords de AutoCAD no

admiten el guion bajo).

- Hacer clic en la entidad con el layout del plano activo (todos los

roles viven en el layout, nunca en el Model). Si la entidad es de otro

layout: aviso "La entidad no pertenece al layout activo" y no marca.

- El tipo se válida contra el rol: VP solo VIEWPORT; LEYENDA solo INSERT

o ACAD_TABLE; MAPA_GEO y PROYECTO solo LWPOLYLINE, POLYLINE, INSERT o

IMAGE. Si no corresponde: "Tipo no admitido para <rol>: <tipo>".

- Confirmacion: "Rol <rol> marcado en <tipo> (handle ...). Re-ejecute

GM_VALIDAR_PLANTILLA". Repetir por cada rol faltante y volver a

validar (sección 3.5) hasta PLANTILLA OK.

Re-marcar una misma entidad sobreescribe su marca anterior; no deja

duplicados.

### 3.7 Guardar, respaldar y nombrar la plantilla

Los roles se escriben al DWG al guardar: si el DWG queda sin salvar, se

pierde el marcado. Reabra y valide para confirmar.

Guarde el DWG con un nombre propio claro (ej. PLANTILLA_<ZONA>_PU_

ROLES.dwg) y apunte esa ruta en DWG plantilla (sección 8.1).

No renombre su plantilla a PLANTILLA_ORIGINAL_HUANCASANCOS.dwg: con

ese nombre exacto el lanzador exige el tamano y SHA256 de la maestra

oficial y el preflight fallaria. Con su nombre propio el lanzador la

admite por roles y deja su hash en el log.

Respalde la plantilla validada (nombre, bytes y SHA256 con

Get-FileHash) fuera del proyecto de ejecución: ese archivo es la

plantilla del proyecto y el preflight se niega a arrancar sin ella.

### 3.8 Errores típicos de plantilla y soluciones

| Mensaje | Causa típica | Acción |
| --- | --- | --- |
| FALTA_ROL:VP_PRINCIPAL | viewport sin marcar, menor a 50x50 o layout equivocado | GM_MARCAR_PLANTILLA o GM_MARCAR_ROL 1; si es muy chico, agrandelo primero. |
| FALTA_ROL:LEYENDA | bloque sin LEYENDA en el nombre, o tabla sin rol | Marque GM_MARCAR_ROL 2 sobre el bloque/tabla (o ponga LEYENDA en el nombre del bloque). |
| FALTA_ROL:MAPA_GEO | el marco del mapa no entra en el respaldo geometrico | GM_MARCAR_ROL 3 sobre su LWPOLYLINE/POLYLINE/INSERT/IMAGE. |
| FALTA_ROL:PROYECTO | la franja de proyecto no entra en el respaldo geometrico | GM_MARCAR_ROL 4 sobre su entidad. |
| ROL_LEY con caja mayor a 65x48 | el rol apunta a una pieza grande; ese rol no vale | Achicar/reubicar la pieza en el DWG, o re-marcar la pieza correcta. |
| "La entidad no pertenece al layout activo" | clic en entidad de otro layout o del Model | Activar el layout del plano y repetir el marcado. |
| "Tipo no admitido para <rol>" | tipo de entidad incorrecto para ese rol | Usar la tabla de tipos de la sección 3.3 y elegir la entidad correcta. |
| MAPA_KIND=SIN_MARCO | ni rol ni marco detectable | Marcar MAPA_GEO (sección 3.6) y revalidar. |
| XREF sin circulos | mapa como XREF: el lote avisa y sigue | Bindear o incorporar el mapa al DWG; documentar si queda XREF. |
| Válida OK pero el lote calibra raro | se ejecuto con otro layout activo | Correr el lote con el MISMO layout que se válido. |

### 3.9 Chequeo antes de cerrar la plantilla

☐ Copia de trabajo con nombre propio (nunca el master).

☐ Las 4 piezas presentes en el layout y con los pisos de tamano.

☐ GM_VALIDAR_PLANTILLA sin FALTA_ROL y con PLANTILLA OK.

☐ MAPA_KIND distinto de SIN_MARCO; si sera XREF, decidido y

documentado.

☐ Model en metros / Paper en milimetros.

☐ Hipervínculos del Model listos (sección 4).

☐ DWG guardado y respaldado (nombre + bytes + SHA256 anotados).

## 4. Preparar el CSV y los hipervínculos

### 4.1 El CSV de predios

19 columnas exactas, separador ; o , (el lote y el preflight lo

detectan por archivo).

Al contar de 1 a 19: el CODIGO va en la columna 15 y la U.C.

en la 14 (los scripts internos las llaman campo 14 y campo 13 porque

cuentan desde 0).

CODIGO: solo letras, numeros, guion y guion bajo (ej. HS-YA-001);

códigos UNICOS (un duplicado se detecta en el preflight); la fila de

encabezado con la palabra CODIGO y las filas sin código se ignoran.

U.C.: unidad catastral, referencia de respaldo (sección 4.2). Puede

venir vacia. UCF1 24-10-2026: si trae un valor SIN NINGUN digito (ej.

t, el caso Chagual del 21-10), el lote no lo usa como referencia y no

se rompe; el dato queda por corregir en el CSV de origen.

El resto de columnas alimenta membrete y pie (titular, condicion,

fecha, zona, datum, departamento, provincia, distrito). No cambiar la

estructura ni el orden.

No re-guardar el CSV desde Excel con otra codificacion: aparte de los

caracteres raros (R?STICO), el archivo cambia de bytes y una corrida

reanudada no matchea el hash del CSV (sección 9).

El paquete trae como ejemplo CAJETIN HUANCA.csv (lote completo) y

PRUEBA_5_PREDIOS.csv (piloto de 5).

### 4.2 Hipervínculos del Model

Figura 2. Relación entre las columnas clave del CSV, los hipervínculos del Model y los archivos de salida.

El sistema localiza el predio por hipervinculo, no por capa ni por

posicion en pantalla:

Poligono matriz: su hipervinculo debe ser EXACTAMENTE el CODIGO del

CSV (se compara en mayusculas y sin espacios, puntos ni guiones, pero

escriba el código tal cual).

Afectaciones/parciales: polilineas con hipervinculo

<código>-AF-<suf> y/o <código>-PF-<suf>.

Para cargarlo: seleccione el poligono en el Model, abra la paleta

Propiedades y pegue el código en el campo Hipervinculo (o use el

comando HYPERLINK), pieza por pieza.

Como se busca (en orden):

- Poligono del Model cuyo hipervinculo sea EXACTAMENTE el CODIGO.

- Si no hay match por código, respaldo por la U.C. del CSV: primero

un poligono cuyo hipervinculo sea la U.C.; si no, un texto del Model

que contenga la U.C. y cuyo punto de insercion caiga dentro de un

poligono (por caja envolvente).

- UCF1 24-10-2026: el respaldo solo corre si la referencia trae digitos

(una U.C. real siempre los lleva). Con la referencia podrida el lote

no "elige el primero que haya": el código queda como error honesto

POLIGONO en PENDIENTES (sección 12).

Para probar la correspondencia sin el lote completo: piloto de 5

(PRUEBA_5_PREDIOS.csv) o corrida de 1, y leer el reporte (secciones 12

y 14.3).

### 4.3 Chequeo del CSV antes del lote

19 columnas en todas las filas; códigos unicos y con el formato del

contrato; sin filas de plantilla mezcladas.

En el lanzador: Revisar configuración (preflight) válida el CSV, los

códigos unicos, acad.exe, la plantilla (tamano/hash) y los sellos

antes de empezar.

QA de desarrollo (requiere Node.js; NO viaja en el paquete):

verify-csv.cjs audita el contrato y, desde UCF1, avisa las U.C. sin

digitos (sección 14.2).

## 5. Carga de los LISP (modo manual)

### 5.1 Vía principal (EMP2): ABRIR_PLANTILLA.cmd / tools\GM_ABRIR_PLANTILLA.ps1

- Doble clic en ABRIR_PLANTILLA.cmd (en el paquete de entrega) o ejecutar

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\GM_ABRIR_PLANTILLA.ps1.

- Elegir el DWG base en el selector (o pasar -Dwg "ruta\mi_plantilla.dwg";

con -SinDibujo abre AutoCAD vacio y se abre el DWG a mano).

- La tool agrega las rutas confiables, carga los módulos del manifiesto

(25 archivos, incluido MENU_PLANOS.lsp) con rutas absolutas y deja el

prompt listo: funciona aunque el DWG viva FUERA de la carpeta del sistema.

- Ejecutar GM_VALIDAR_PLANTILLA / GM_MARCAR_PLANTILLA / GM_MARCAR_ROL

y guardar el DWG.

- La tool rechaza la plantilla maestra oficial (ruta de la raiz del sistema):

marcar roles siempre sobre una copia.

### 5.2 Respaldo: APPLOAD de las 4 raíces

- Abrir el DWG de trabajo en AutoCAD.

- Escribir APPLOAD y cargar en este orden:

- MENU_PLANOS.lsp (código real del menu/membrete)

- PLANO_UBICACION.lsp (ancla UBI)

- LAYOUT_UBICACION.lsp (ancla LAY)

- AUTOMATIZACION.lsp (ancla GM)

- Los tres ultimos archivos son anclas de 35 lineas: al cargarlos, cada

una carga sus módulos desde la carpeta lisp/ (el orden real esta en

lisp/MANIFIESTO_MODULOS.txt). Mantener siempre la carpeta lisp/ junto a

los anclas; el ancla busca lisp/MANIFIESTO_MODULOS.txt desde la carpeta

del dibujo hacia arriba: solo funciona si el DWG vive dentro de la carpeta

del sistema (o subcarpeta hasta 6 niveles). Si vive fuera, usar la

herramienta de 3.1.

- Si el orden o los sellos estan mal, el lote avisa

"Módulos desactualizados o sin cargar" y no inicia. Recargar en el orden

indicado.

- Los 4 archivos raiz son necesarios y se entregan: MENU_PLANOS.lsp es

código real; las otras 3 son anclas que portan el sello de familia

(*GM_VER_PLANO/LAYOUT/AUTO), verificado por el lanzador antes de cada

corrida y por el empaquetador.

Atajos utiles antes de operar:

GM_VALIDAR_PLANTILLA - diagnóstico de la plantilla (roles, viewports,

dimensiones, tipo/handle/caja por rol). No modifica nada.

GM_MARCAR_PLANTILLA - si falta un rol (FALTA_ROL:*), lo asigna una vez

y se guarda en el DWG (viewport y leyenda-bloque).

GM_MARCAR_ROL - marca un rol a mano: elegir 1 viewport, 2 leyenda,

3 mapa o 4 proyecto, y después hacer clic en la entidad (util cuando la

leyenda es una tabla o el mapa es un bloque sin detección automatica).

GM_DIAGNOSTICO - escribe GM_DIAGNOSTICO.txt junto al DWG para soporte.

El proceso completo de preparación de la plantilla (roles) esta en la

sección 3; los atajos de aquí son para ajustes rapidos.

## 6. Flujo manual por código

Para corregir un plano puntual o aprender el sistema.

### 6.1 Seleccionar datos

- Ejecutar MENU_PLANOS.

- Elegir el CSV y escribir el código (o usar Seleccionar para capturarlo

desde un texto del Model).

- Tipo de plano 1. UBICACION.

### 6.2 Membrete

- Boton 1. GENERAR MEMBRETE.

- Presionar ENTER para la posicion automatica (margen 15), o hacer clic

para fijar la esquina inferior derecha.

### 6.3 Model y viewport

- Ejecutar PLANO_UBICACION.

- Indicar el viewport de trabajo (si hay uno solo se detecta solo).

- Configurar VP dinamico; el poligono se busca por hipervinculo exacto.

- Aplicar escala sugerida (automatica, mínimo 1/1000) y Actualizar VP.

- Formato Magico (visibilidad y colores) y Grilla si corresponde.

### 6.4 Layout

- Ejecutar LAYOUT_UBICACION.

- Generar los esquemas PU.

- Ubicar flechas y etiquetas que requieran criterio visual.

- Revisar solapes y textos antes de aprobar.

## 7. Lote corto dentro de AutoCAD

Para unos pocos códigos sin salir del CAD. Para lotes en serie la vía

recomendada es el lanzador (sección 8); este modo queda como apoyo y

continuacion (GM_CONTINUAR_LOTE), y sigue siendo la Función que el

lanzador invoca internamente.

- Activar el Layout plantilla (no ejecutar desde Model).

- Ejecutar GM_PLANOS_LOTE.

- En el panel: elegir CSV y carpeta de salida; decidir si senalar el predio

en el mapa regional.

- Elegir salida con clic explicito:

GENERAR SOLO DWG;

GENERAR DWG + PDF.

(ENTER no inicia el lote.)

- El sistema procesa los códigos del CSV, exporta y limpia antes del

siguiente. Al final deja el REPORTE y los PENDIENTES en la carpeta.

- Si el lote se detiene (cierre, ESC, corte), reabrir el DWG y ejecutar

GM_CONTINUAR_LOTE (retoma sin volver a pedir datos).

Notas:

La compactacion en caliente (CHUNK, cada 12 códigos) viene activa para

sesiones largas dentro de un mismo AutoCAD; el lanzador externo la fija

en 0 porque el reciclaje del proceso ya hace esa Función.

El tope legado *GM_AUTO_MAX_CODES* pausa el lote tras N códigos; para

continuar, cerrar/reabrir el DWG y ejecutar GM_CONTINUAR_LOTE.

## 8. Lote largo con el lanzador (recomendado)

Figura 3. Secuencia del lote externo desde la preparación hasta la revisión.

Para 20-250 planos. Cada bloque corre en un AutoCAD nuevo sobre una copia

temporal, sin tocar la plantilla original. Es la forma estable de generar el

lote completo.

### 8.1 Preparación

- Cerrar todas las ventanas de AutoCAD/Civil 3D (el lanzador no cierra

sesiones ajenas).

- Copiar la plantilla al proyecto si no esta:

la oficial de Huancasancos con su nombre exacto

(PLANTILLA_ORIGINAL_HUANCASANCOS.dwg: el preflight válida tamano y

SHA256);

una plantilla propia con SU nombre propio (sección 3): marquela con

roles, valide PLANTILLA OK y apunte esa ruta en DWG plantilla.

No la renombre con el nombre oficial: el preflight exigiria el hash

de la maestra y fallaria.

- Tener el CSV definitivo (no editarlo durante la corrida; sección 4).

### 8.2 Ejecución

Para el operador: doble clic en INICIAR_LOTE.cmd (en la raiz del

paquete de entrega). El .cmd quita la marca de descarga de Windows

(Zone.Identifier) y lanza el lanzador con -ExecutionPolicy Bypass, sin

tocar la politica del equipo. **No ejecute tools\GM_LANZADOR_LOTE.ps1

directamente**: con la politica RemoteSigned Windows bloquea los scripts

descargados con el mensaje "no esta firmado digitalmente" (ver sección 13).

Desde la carpeta del proyecto (usuarios técnicos):

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\tools\GM_LANZADOR_LOTE.ps1"

La ventana abre en el panel de Proyectos: doble clic (o Abrir proyecto)

carga el proyecto en el panel de detalle; Crear proyecto... pide un nombre

(letras, numeros, guion y guion bajo) y arma su carpeta proyectos\<nombre>\

con salida propia proyectos\<nombre>\salida_<nombre>; Eliminar proyecto

pide confirmacion explicita (con inventario de DWG/PDF) y mueve registro +

salida a proyectos\_borrados\ con fecha; los CSV y la plantilla no se tocan.

Cada proyecto guarda su CSV, plantilla, salida, opciones y tipo de plano; al

elegir otro proyecto se guarda el anterior solo. En el panel de detalle, la

pestana Planos del proyecto lista lo generado (filtros por tipo, formato y

una caja única para código / U.C. / distrito).

Campos de la ventana:

| Campo | Valor tipico | Que hace |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV de entrada | CAJETIN HUANCA.csv | Códigos a procesar (19 columnas). |  |
| DWG plantilla | PLANTILLA_ORIGINAL_HUANCASANCOS.dwg (o plantilla propia con roles: secciones 3 y 8.1) | Master read-only. |  |
| Carpeta salida | proyectos\huancasancos\salida_huancasancos | Destino de planos y reportes (por proyecto; editable). |  |
| acad.exe | ruta de AutoCAD 2021+ | Ejecutable a lanzar. |  |
| Tipo de plano | UBICACION | Estilo del formato (*GM_PLANO_TIPO*): UBICACION/MATRIZ/DIAGNOSTICO/PERIMETRICO (se guarda por proyecto). |  |
| Datos de VP (grilla) | NORMAL | *UBI_VP_TYPE*: NORMAL o UBICACION. |  |
| DWG + PDF / Solo DWG | DWG + PDF | PDF auxiliar además del DWG. |  |
| Senalizar predio... | marcado | Circulos verdes del predio en el mapa regional. |  |
| Dibujar rótulo DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO | marcado | Bloque de texto geográfico sobre el mapa regional (CHG2); desmarcarlo lo omite con traza GEO_FIJO;OMITIDO. CHG4: al iniciar el lote se borran los rotulos viejos que la plantilla haya guardado (GEO_BASE_LIMPIA;N=n); con la opcion apagada el plano queda sin ningún rótulo. PRY1-GEO2: el rótulo sale siempre en su tamano original; si el mapa no tiene hueco libre se coloca igual sobre el mapa (traza Texto AMPLIO-SOLAPADO, sin fondo: puede cruzar letras del mapa) y si la fuente original no esta instalada se usa Arial (GEO_FUENTE). PRY1-GEO3: estilo de la imagen de referencia (DEPARTAMENTO rojo con valor mas grande, PROVINCIA negro, DISTRITO magenta, todo en negrita). PRY1-GEO5: pegado a la esquina superior derecha y sin fondo blanco. PRY1-GEO4: la columna 12 del CSV admite dos distritos separados por -, / o | (ej. CHUGAY - COCHORCO) y el rótulo lista ambos; mas de dos partes se avisa en verify-csv. |
| Códigos por proceso | 25 | Tamano de bloque (procesos nuevos). |  |
| Compactacion interna | 0 | 0 = la hace el reciclaje externo. |  |
| Avisar sin actividad | 15 min | Aviso si el CAD no escribe en 15 min. |  |
| Modo diagnóstico | desmarcado | Genera forense + monitor + log en _sistema/. |  |
| Reintentar errores | marcado | Un reintento extra de los ERROR al final. |  |

Cada una de las cuatro rutas (CSV, plantilla, carpeta de salida y acad.exe)

tiene su boton Examinar..., siempre visible: la ventana se ajusta al area

de trabajo de la pantalla. Al elegir una ruta, la selección queda guardada al

instante en proyectos\<Nombre>\proyecto.json.

- Boton Revisar configuración (preflight): válida CSV (19 columnas,

códigos unicos), acad.exe, plantilla por SHA256, sellos LISP y carpeta.

- Boton Empezar desde cero (confirmar el aviso de archivado), o

Reanudar corrida si ya existe una.

- Durante la corrida: no abrir AutoCAD a mano, no cambiar archivos, no

apagar la maquina. La barra muestra bloque, PID, memoria y cola.

- Detener bloque cierra solo el AutoCAD del lanzador; el código actual

se reintenta al reanudar.

- Abrir salida abre la carpeta de salida del proyecto

(proyectos\<nombre>\salida_<nombre> por defecto); Activar LocalDumps

(admin) es solo para diagnóstico de cuelgues.

- Al terminar: Corrida completa. OK en progreso: N; pendientes finales: M.

Detalles de comportamiento:

Cada bloque copia el master a

%TEMP%\GM_LOTE_<RunId>\bloque_NNN\GM_TRABAJO_FRESCO.dwg y arranca

acad.exe /b con un script que carga los módulos del manifiesto y cierra

con QUIT/No. El master nunca se abre ni se guarda.

El lanzador arranca AutoCAD en modo desatendido: sin modales de

confirmacion (modo silencioso QUIET1) y con el diagnóstico apagado salvo

que se marque.

Un cierre de AutoCAD con código no nulo (-1073610751) es normal si los

códigos del bloque ya tienen RESULTADO: queda registrado como aviso.

Si un código no llega a RESULTADO en 3 procesos, el lanzador pausa solo

(pausa segura) para revisar antes de insistir.

Al cerrar cada bloque, el panel Pendientes del lanzador lista las filas

de GM_PLANOS_LOTE_PENDIENTES.csv (CODIGO/ETAPA/ESTADO/MOTIVO);

doble clic sobre una fila abre el PDF (o el DWG) del código si existe.

## 9. Reanudar, detener y continuar

Reanudar corrida: requiere el mismo CSV, plantilla, carpeta y

acad.exe (se validan por hash). Si algo cambio, el lanzador no inicia.

Retoma los códigos sin RESULTADO y los ERROR reintentables. En el lanzador

manda el manifiesto _sistema/GM_PLANOS_LOTE_LANZADOR.json; además se

comprueba que el sidecar _sistema/GM_PLANOS_LOTE_CONFIG.csv apunte al mismo

CSV (si no coincide, no inicia). El sidecar es la fuente cuando se reanuda

con GM_CONTINUAR_LOTE dentro de AutoCAD.

Detener bloque: pausa ordenada; al reanudar se repite el código que

quedo a medias y se conservan los resultados anteriores.

Cerrar la ventana del lanzador no es posible con un bloque activo:

detenerlo primero.

Reanudar dentro de AutoCAD (sin lanzador): reabrir el DWG y ejecutar

GM_CONTINUAR_LOTE. Usa el sidecar (_sistema/GM_PLANOS_LOTE_CONFIG.csv)

como fuente de verdad; si el CSV no corresponde al progreso, no inicia y

avisa. No usar GM_PLANOS_LOTE para continuar: trunca el reporte.

## 10. La carpeta de salida

Cada proyecto escribe en su propia salida, proyectos\<nombre>\

salida_<nombre> (default del lanzador, editable en el campo "Carpeta

salida"). Si editas la ruta, asegurate de que exista y que no este vacia ni

apunte a la raiz del sistema. La salida antigua (salida/ o 2do modelo base\salida nueva) queda

intacta; el lanzador solo "gira" el proyecto a la ruta nueva.

Desde SYS1 la entrega queda limpia; el estado interno vive en _sistema/:

proyectos/<proyecto>/salida_<proyecto>/
    HS-YA-001.dwg
    HS-YA-001 plano preliminar.pdf
    HS-CH-016.dwg
    HS-CH-016 plano preliminar.pdf
    GM_PLANOS_LOTE_REPORTE.csv        <- bitacora (humano)
    GM_PLANOS_LOTE_PENDIENTES.csv     <- lista de trabajo (humano)
    _sistema/                         <- NO entregar; estado interno
        GM_PLANOS_LOTE_PROGRESO.csv
        GM_PLANOS_LOTE_CONFIG.csv
        GM_PLANOS_LOTE_LANZADOR.json
        GM_PLANOS_LOTE_PENDIENTES_PARCIAL.csv
        GM_PLANOS_LOTE_FORENSE.csv    (solo Modo diagnóstico)
        GM_PLANOS_LOTE_MONITOR.csv    (solo Modo diagnóstico)
        GM_PLANOS_LOTE_LANZADOR.log   (solo Modo diagnóstico)
        *.bak                         (respaldo del manifiesto y de PENDIENTES)
    _historial_lote_<fecha>/          <- corridas archivadas (incluye su _sistema)

Empezar desde cero archiva _sistema/ (y restos de corridas planas

antiguas) en _historial_lote_<fecha>; los DWG/PDF previos se conservan.

Entrega al cliente/revisor: solo los DWG/PDF + REPORTE +

PENDIENTES. _sistema/ es soporte interno.

El paquete de usuario final no trae carpeta salida/: cada proyecto crea su

carpeta salida_<nombre> al arrancar el lote.

Al abrir un proyecto el lanzador sincroniza su salida: crea

salida_<nombre> si no existe y respeta la ruta personalizada si la hay. Si

no puede prepararla, avisa y no abre el proyecto.

Al eliminar un proyecto el lanzador mueve su registro y su salida a

proyectos\_borrados\<nombre>_<fecha>\ (no borra nada: el respaldo queda).

Se niega a mover la carpeta proyectos\, la de _borrados, la de otro

proyecto y cualquier enlace (junction/symlink). Los nombres CON, PRN,

AUX, NUL, COM1-9, LPT1-9 y _borrados estan reservados: no se

pueden usar como nombre de proyecto.

## 11. Cómo leer los reportes

### 11.1 REPORTE (TIPO;CODIGO;ETAPA;ESTADO;MENSAJE;ARCHIVO)

RESULTADO;HS-YA-001;FIN;OK;... - el plano se genero.

RESULTADO;HS-MC-015;FIN;ERROR;... - el código fallo (esta en PENDIENTES).

ETAPA;LOTE;MODO_SALIDA;INFO;DWG+PDF - configuración de la corrida.

ETAPA;LOTE;PREDIO_LOC_CONFIG;INFO;circulos... ACTIVADOS - senalizacion.

ETAPA;LOTE;GEO_TXT_CONFIG;INFO;rótulo... ACTIVADO - rótulo DEP/PROV/DIST

(CHG2); su omision por código se traza como GEO_FIJO;OMITIDO.

ETAPA;LOTE;FRESH_CHECK;AVISO;... - el DWG traia huellas; informativo.

ETAPA;LOTE;CORRIDA;INFO;id=... sello=2026-10-21-FIX1 ... - quien corrio.

ETAPA;LOTE;GEO_BASE_LIMPIA;OK;N=n - el lote borro n rotulos

DEP/PROV/DIST viejos del modelo base (contaminacion de una corrida previa);

con el rótulo ON el plano lleva solo el fresco, con OFF queda sin ninguno.

ETAPA;LOTE;UNDO_LOTE;OMITIDO;... - grupo UNDO activo; informativo.

ETAPA;LOTE;VISIBILIDAD_FINAL;OK;restauradas=N - cierre limpio.

ETAPA;<CODIGO>;CAPAS_PREDIO;OK;reactivadas=N - la plantilla traia capas

del predio (matriz/AF/PF) congeladas o apagadas y el lote las reactivo; el

relleno del area afectada se ve en el DWG y en el PDF.

RESUMEN_LOTE - resumen final de la corrida.

Regla practica: RESULTADO manda. Las filas ETAPA explican.

### 11.2 PENDIENTES (CODIGO;ETAPA;ESTADO;MOTIVO;ARCHIVO)

ERROR - el código no salio OK; el motivo indica la etapa.

AVISO - salio OK pero con observacion (ej. PREDIO_LOCALIZACION:

plano sin circulos verdes).

NO_INTENTADO - la corrida se interrumpio antes de procesarlo.

Al re-correr un pendiente que queda OK, su fila desaparece. Si el lote

termina sin pendientes, el archivo queda solo con la cabecera. El lanzador

refleja este archivo en su panel de pendientes al terminar cada bloque (doble

clic abre el plano del código).

### 11.3 PROGRESO (_sistema/)

Una linea por código OK. Es el estado de reanudación; PROGRESO = códigos

con DWG verificable. No editar a mano salvo soporte técnico.

## 12. Errores honestos esperados

Son fallos cerrados y limpios: el sistema prefiere no exportar antes que

entregar un plano incorrecto. No detienen el lote y se reintentan una

vez si el reintento esta activo.

| Etapa | Significado | Re-trabajable |
| --- | --- | --- |
| POLIGONO | No hay poligono ni referencia U.C. para el código. | Revisar DWG/CSV; puede ser dato faltante. |
| AUTOESCALA | El predio no compone ni a 1/25000 (invade zonas). | Revisar geometria del predio. |
| TABLAS | Mas de 3 afectaciones; el contrato dibuja 2 (50x24) o 3 (50x15). | No re-trabajable. |
| ETIQUETA_AFECTACION_* / ETIQUETA_PROPIETARIO | Sin posicion limpia para la etiqueta. | Reintento; si repite, revisar el DWG. |
| AF_PF_TRAMO / ESQUEMAS | Falla interna al componer esquemas. | Reintento en sesion limpia. |
| PREDIO_LOCALIZACION;AVISO | El mapa regional no expone fuente legible (cartografia importada/XREF o sin ticks U.C./distrito). El plano exporta sin circulos verdes ni zoom; la traza MAPA_XREF indica la causa si aplica. | Incorporar la cartografia al DWG (bind) o dibujar la ruta/ticks como entidad interna; re-correr el código. |
| EXPORTACION_PDF | El PDF salio vacio, truncado o sin cabecera %PDF. El archivo invalido se borra (no queda un PDF roto que parezca recién generado) y el plano DWG se conserva. | Reintento; si repite, revisar el plotter DWG To PDF.pc3 de AutoCAD. |

Ejemplos reales del lote de Huancasancos (234): HS-HU-176, HS-SJ-195

(POLIGONO); HS-CA-189, HS-SR-190, HS-SJ-191, HS-SR-193, HS-SR-199,

HS-SH-218, HS-SH-220, HS-SA-222 (AUTOESCALA); HS-EP-231 (TABLAS, 5

afectaciones). Estos errores quedan en PENDIENTES y no invalidan el resto.

## 13. Problemas frecuentes

| Sintoma / mensaje | Causa | Acción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Módulos desactualizados o sin cargar" | LISP viejos o mal orden. | Reanudar con el lanzador (carga por manifiesto) o ABRIR_PLANTILLA.cmd; a mano, APPLOAD en orden MENU, PLANO, LAYOUT, AUTOMATIZACION (secc. 5.2). |  |
| "GM_PLANOS_LOTE debe iniciarse desde el Layout plantilla activo" | Se ejecuto desde Model. | Activar el Layout y repetir. |  |
| "Progreso incompatible: 'X' no existe en el CSV" | Se cambio el CSV de una corrida con progreso. | Usar el mismo CSV o Empezar desde cero. |  |
| "No coincide ... con la corrida guardada" (reanudar) | CSV/plantilla/salida/acad.exe distintos. | Restaurar los originales o iniciar de cero. |  |
| AutoCAD cerro con código no nulo, pero todo tiene RESULTADO | Cierre no-cero benigno. | Solo observar; si se repite, revisar MONITOR/FORENSE (diagnóstico). |  |
| Bloque sin escribir reporte y "Avisar sin actividad" | Modal/ventana inesperada en AutoCAD. | Fotografiar la pantalla, Detener bloque, revisar log y reanudar. |  |
| "Pausa segura: 'X' no llego a RESULTADO tras 3 procesos" | Código problematico. | Revisar PENDIENTES/FORENSE y reintentar; puede quedar como honesto. |  |
| FRESH_CHECK;AVISO | DWG con huellas de corrida previa. | Informativo; para maxima estabilidad usar copia fresca. |  |
| UNDO_LOTE;OMITIDO | Grupo UNDO activo. | Informativo, no requiere Acción. |  |
| "RESULTADO OK sin DWG verificable" | DWG borrado o movido. | El lanzador lo devuelve a la cola y lo regenera. |  |
| "Selecciona un CSV y una carpeta de salida válida" | Panel sin datos. | Cargar CSV/carpeta existentes. |  |
| Caracteres raros en el CSV (ej. R?STICO) | Archivo re-guardado en otra codificacion. | Usar el CSV original (ANSI/Latin1); no re-guardar desde Excel. |  |
| Falta el PDF pero el DWG esta | EXPORTACION_PDF;ERROR. | El DWG es válido; re-generar el PDF del código puntual. |  |
| Labels/etiquetas superpuestas | Caso visual puntual. | Completar manualmente con LAYOUT_UBICACION. |  |
| "El archivo ... no esta firmado digitalmente" (o Zone.Identifier) al ejecutar un .ps1 | El paquete venia de un ZIP descargado: Windows marca todo lo que se extrae y la politica RemoteSigned bloquea los scripts marcados. | Usar INICIAR_LOTE.cmd (quita la marca solo), o DESBLOQUEAR.cmd en la raiz, o Get-ChildItem -Recurse -Filter *.ps1 | Unblock-File desde la raiz. En el futuro: desbloquear el ZIP antes de extraer (Propiedades > Desbloquear). |
| "Windows protegio tu PC" (aviso azul de SmartScreen) al abrir un .cmd | Descarga desde internet sin confirmar el editor. | "Mas información" > "Ejecutar de todas formas" (una vez). No hace falta cambiar la politica de ejecución. |  |
| El lanzador no aparece / se cierra la ventana al instante | Se ejecuto el .ps1 con doble clic (no es un ejecutable). | Doble clic en INICIAR_LOTE.cmd (raiz del paquete). |  |

## 14. Verificación de calidad

### 14.1 Revisión visual (siempre)

Abrir 2-3 PDF de la corrida y comprobar:

- El código del membrete coincide con el nombre del archivo.

- El viewport esta centrado en el predio correcto.

- La escala es coherente (AUTO; mínimo 1/1000).

- Propietario, condicion y U.C. coinciden con el CSV.

- Los circulos verdes del mapa regional aparecen (si se activo).

- No hay tablas ni datos del código anterior.

- Logos y mapa general intactos.

### 14.2 Verificación técnica (desarrollo/QA)

Desde la carpeta del proyecto:

node verify-csv.cjs
node verify-autolisp.cjs
node verify-diagnóstico.cjs
node verify-layout.cjs
node verify-lote.cjs
node verify-plantilla.cjs
node verify-symbols.cjs
node verify-manual.cjs

Todos deben terminar con EXIT 0. verify-autolisp.cjs es la compuerta que

impide llamar a funciones que AutoLISP no tiene (por ejemplo unwind-protect,

que es de Common Lisp y en AutoCAD 2021 abortaba la etapa de Layout). Su

referencia es la tabla de simbolos real de AutoCAD 2021

(tools/funciones_autocad_2021.txt), que se regenera con

tools\GM_SONDA_FUNCIONES.ps1 (abre AutoCAD). verify-manual.cjs (UCF1

24-10-2026) audita este propio manual: indice vs encabezados, referencias

cruzadas, comandos/roles citados, los 4 sellos vigentes y la referencia del

piloto E2E; si esa referencia cambia, actualice el número aquí y en

verify-manual.cjs. Para el lanzador:

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\tools\GM_LANZADOR_LOTE.ps1" -SelfTest
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\tools\GM_LANZADOR_LOTE.ps1" -UiSmokeTest
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\tools\GM_LANZADOR_LOTE.ps1" -StartupSmoke

-SelfTest válida CSV (234 oficial + 5 piloto), sellos, preflight (incluido el

hash dorado de la plantilla oficial), la reconciliacion de pendientes y la

reanudación (respaldo .bak del manifiesto, poda de campos legados y sidecar

de configuración). Exige acad.exe localizado y los archivos oficiales

presentes; no abre AutoCAD ni modifica el master.

-StartupSmoke: crea el store y la salida de huancasancos (STARTUP OK en

consola). Sirve para probar el paquete o una carpeta sin abrir AutoCAD ni la

ventana; si la carpeta ya existe, es sincronizacion idempotente (SAL2).

Regla de QA para cambios de LISP (20-10-2026): los verificadores NO

alcanzan. Además de los 8 en verde, cualquier correccion de LISP exige un

E2E real en AutoCAD, porque un verificador estatico no puede saber si un

simbolo existe en el interprete:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "salida_diag\HOTFIX_2026-10-20\harness\gm-hotfix-e2e.ps1" -Csv "1 Código.csv" -Tag HUANCA1B
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "salida_diag\HOTFIX_2026-10-20\harness\gm-hotfix-e2e.ps1" -Csv "PRUEBA_5_PREDIOS.csv" -Tag HUANCA5

Referencia vigente (ROT1 21-10-2026): 1 código debe dar un PDF de 1.179.491

bytes (el golden de 1.172.152 del 19-10 quedo obsoleto por diseno: cambia el

rótulo y el circulo del predio; la comparacion es por tamano y estructura,

no byte a byte) y 5 códigos 4 OK + el HS-CA-189 en AUTOESCALA.

Nota para la versión de entrega: los verify-*.cjs y -UiSmokeTest son

herramientas internas de desarrollo (requieren Node.js y el código fuente

completo) y NO viajan en el paquete. En el paquete de entrega la validación

de fabrica ya corrio: el empaquetador ejecuta los 8 verificadores, el

-SelfTest y el -StartupSmoke sobre copias temporales (la entrega

queda intacta) y después exige que el paquete este limpio: sin proyectos\,

sin .git, sin basura de editor, con el conjunto exacto de 43 archivos (37 de

fuente + 5 generados + el manifiesto) y sin ninguna ruta absoluta del equipo

que lo armo. En campo se válida con Revisar configuración (preflight) y

-SelfTest del lanzador, que no requieren Node.js. Para marcar roles en una

plantilla propia usar ABRIR_PLANTILLA.cmd (secc. 5.1).

El MANIFIESTO_ENTREGA.txt del paquete lista los 42 archivos con su tamano y

su SHA256 (37 de fuente y 5 generados; el manifiesto no se hashea a si mismo).

Para comprobar un paquete recibido:

# en la raiz del paquete descomprimido
$man = Get-Content .\MANIFIESTO_ENTREGA.txt
$man | Where-Object { $_ -match '^[A-Za-z].*;[0-9]+;[0-9A-F]{64}$' } | ForEach-Object {
  $p = $_.Split(';')
  $f = Join-Path (Get-Location) $p[0]
  if ((Get-FileHash -LiteralPath $f -Algorithm SHA256).Hash -ne $p[2]) { "DIFIERE: " + $p[0] }
}

El desempacquetado marca los archivos con Zone.Identifier y con eso PowerShell

rechaza los .ps1 ("no esta firmado digitalmente"). Use siempre

INICIAR_LOTE.cmd (quitan la marca al arrancar) o DESBLOQUEAR.cmd (que ahora

informa la verdad: si no pudo quitar la marca de todos los archivos, lo dice).

### 14.3 Antes de un lote largo

- Piloto de 5 códigos (PRUEBA_5_PREDIOS.csv) observado de punta a punta.

El switch -PilotTest del lanzador automatiza ese piloto: usa

PRUEBA_5_PREDIOS.csv, bloque 5, diagnóstico activo y salida en %TEMP%.

- Subset de 25.

- Lote completo.

No promover a lote grande si un bloque quedo sin reporte o si aparecio un

modal inesperado.

## 15. Referencia rápida

### Comandos AutoCAD

| Comando | Uso |
| --- | --- |
| MENU_PLANOS | Menu manual (CSV, código, membrete). |
| PLANO_UBICACION | Viewport, escala, grilla, formato (interactivo). |
| PLANO_UBICACION_AUTO | Versión encadenada para el lote. |
| LAYOUT_UBICACION | Esquemas, tablas, etiquetas, leyenda. |
| GM_PLANOS_LOTE | Lote con panel (corto). |
| GM_CONTINUAR_LOTE | Reanudar en 1 clic (sin panel). |
| GM_VALIDAR_PLANTILLA | Diagnóstico de roles de plantilla. |
| GM_MARCAR_PLANTILLA | Marcar roles faltantes (GM_ROL). |
| GM_MARCAR_ROL | Marcar un rol por selección explicita (leyenda tabla, mapa). |
| GM_DIAGNOSTICO | Volcar GM_DIAGNOSTICO.txt para soporte. |

### Variables utiles (consola LISP)

| Variable | Default | Efecto |
| --- | --- | --- |
| *GM_AUTO_QUIET* | nil | T = sin modales informativos (lo fija el lanzador). |
| *GM_AUTO_CHUNK* | 12 | Compactacion en caliente cada N códigos; 0 = off. |
| *GM_AUTO_FORENSIC* | T | Forense on/off (el lanzador lo apaga salvo diagnóstico). |
| *GM_AUTO_SHOW_PREDIO_LOC* | "1" | Circulos verdes del predio. |
| *GM_AUTO_SHOW_GEO_TXT* | "1" | Rótulo DEP/PROV/DIST del mapa (CHG2); "0" lo omite. CHG4: los rotulos viejos de la plantilla se limpian al iniciar el lote en ambos modos. |
| *GM_PLANO_TIPO* | "UBICACION" | Estilo del formato del lote (PRY1): UBICACION/MATRIZ/DIAGNOSTICO/PERIMETRICO. El lanzador lo fija por proyecto y el sidecar lo conserva al continuar. |
| *UBI_VP_TYPE* | "1" | Datos de grilla del VP (PRY1): "1" NORMAL / "2" UBICACION. |
| *GM_AUTO_MAKE_PDF* | T | PDF auxiliar además del DWG. |
| *GM_AUTO_MAX_CODES* | 0 | Tope por corrida manual (0 = sin tope). El lanzador lo fija siempre en 0: la única pausa es el reciclaje por bloques. |

Nota de defaults por vía de ejecución (intencional): el lanzador externo usa

*GM_AUTO_CHUNK* 0 (sin compactacion en caliente; el reciclaje por bloques hace

esa Función), *GM_AUTO_FORENSIC* nil salvo Modo diagnóstico, *GM_AUTO_QUIET*

T y FRESH_CHECK silenciado (re-hashea por bloque). El flujo manual conserva

los defaults de la tabla (CHUNK 12, FORENSIC T, QUIET nil).

### Rutas clave

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| proyectos\<proyecto>\salida_<proyecto>/*.dwg / *.pdf | Planos por código. |
| proyectos\<proyecto>\salida_<proyecto>/GM_PLANOS_LOTE_REPORTE.csv | Bitacora de la corrida. |
| proyectos\<proyecto>\salida_<proyecto>/GM_PLANOS_LOTE_PENDIENTES.csv | Lista de trabajo. |
| proyectos\<proyecto>\salida_<proyecto>/_sistema/ | Estado interno (no entregar). |
| proyectos\_borrados\ | Respaldos de proyectos eliminados (SAL2). |
| %TEMP%\GM_LOTE_<RunId>/ | Copias temporales por bloque. |

## 16. Glosario y reglas de oro

### Glosario

Lote: procesar el CSV completo código por código.

Bloque: grupo de N códigos (25 por defecto) en un AutoCAD nuevo.

Copia fresca: copia temporal del master, sin huellas de corridas.

Sidecar: _sistema/GM_PLANOS_LOTE_CONFIG.csv; config en disco que

manda al reanudar.

WBLOCK: exportacion del DWG final del código (-WBLOCK *).

Error honesto: fallo cerrado y limpio (no exporta, no contamina);

queda en PENDIENTES.

Fail-closed: ante duda el sistema no inicia/exporta en vez de arriesgar.

Roles: marcas persistentes de la plantilla (VP_PRINCIPAL, LEYENDA,

MAPA_GEO, PROYECTO) que el script detecta.

AUTOESCALA: escala automatica por viewport; mínimo 1/1000.

### Reglas de oro

- La plantilla maestra nunca se abre ni se guarda durante el lote; el

lanzador trabaja sobre copias temporales.

- Cerrar todo AutoCAD antes de abrir el lanzador.

- No tocar la PC ni el CAD mientras corre un bloque.

- No cambiar CSV/plantilla/carpeta a mitad de una corrida; para reanudar

deben ser los mismos (hash).

- No re-guardar el CSV con otra codificacion ni editar su estructura de 19

columnas.

- Revisar PENDIENTES.csv al terminar: los errores honestos son esperados

y van a la lista de trabajo, no son fallos del sistema.

- No restaurar los LISP desde zips/copias viejas sin re-sincronizar sellos;

el preflight y -SelfTest lo detectan.

- Entregar solo planos + REPORTE + PENDIENTES; _sistema/ es interno.

- Ante cuelgue o modal, Detener bloque, guardar evidencia (captura/log) y

reanudar; el progreso no se pierde.

- Arrancar siempre por INICIAR_LOTE.cmd / ABRIR_PLANTILLA.cmd (raiz

del paquete), nunca por el .ps1 suelto: los .cmd resuelven la marca de

descarga de Windows y la politica de ejecución solo para su proceso.

# Anexo A  Requisitos de plantilla

Documento de recepción para un DWG plantilla nuevo (Huancayo u otra zona).

Complementa el contrato técnico SPEC_PLANTILLA_GM.md (raiz): aquí cada

apartado obligatorio se explica con sus medidas, contenidos y criterios de

aceptacion, para un usuario que recién conoce el sistema.

## Resumen de requerimientos

1. Software. AutoCAD o Civil 3D (con DWG To PDF.pc3 y fuentes

romans.shx, Arial, Trebuchet MS) + PowerShell 5.1 para el lanzador.

2. Plantilla DWG con 4 roles (VP_PRINCIPAL/LEYENDA se marcan con

GM_MARCAR_PLANTILLA; cualquier rol a mano con GM_MARCAR_ROL;

MAPA_GEO/PROYECTO por respaldo geometrico o GM_ROL;

verificar con GM_VALIDAR_PLANTILLA): VP_PRINCIPAL (un

viewport real por layout, >= 50x50, Model en metros / Paper en milimetros),

LEYENDA

(bloque con LEYENDA en el nombre, o tabla ACAD_TABLE marcada con

GM_MARCAR_ROL; caja <= 65x48 + hueco para su copia), MAPA_GEO

(marco con la cartografia de la zona + 4 unidades libres debajo; puede ser un

bloque combinado mapa+titulo, ver CHG1), PROYECTO (franja abajo de 8-25 de

alto + hueco libre a su derecha).

3. CSV de 19 columnas intacto. Código válido en col 15 (HS-YA-001),

U.C. en col 14, resto para membrete y pie; no re-guardar desde Excel.

4. Hipervínculos en el Model. Matriz =código; afectaciones

<código>-AF-<suf> / <código>-PF-<suf>.

5. Regla de operación. Sin rol no exporta; sin hueco o escala compone un

error honesto a PENDIENTES.csv; el lote nunca entrega un plano incorrecto.

Regla general: el script NO dibuja el cajetín desde cero. Toma tu DWG, ubica

el predio por su hipervinculo, calcula escala y zonas, y rellena membrete,

tablas, etiquetas, esquemas y pie. Por eso la plantilla debe traer ciertas

piezas en su lugar; esas piezas son los CUATRO ROLES:

| Rol | Pieza | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| VP_PRINCIPAL | Viewport principal del layout | Si (exporta o falla) |
| LEYENDA | Bloque de leyenda base | Si (exporta o falla) |
| MAPA_GEO | Marco/franja del mapa regional | Si (exporta o falla) |
| PROYECTO | Franja de proyecto/logos | Si (exporta o falla) |

Sin rol y sin detección de respaldo el código registra FALTA_ROL:<rol> y

NO se exporta (fail-closed). GM_MARCAR_PLANTILLA guarda GM_ROL de

VP_PRINCIPAL y LEYENDA en el DWG; MAPA_GEO/PROYECTO se detectan por

legacy/geometria (o se marcan a mano) y GM_VALIDAR_PLANTILLA los exige

igual.

## 1. VP_PRINCIPAL - viewport principal (la ventana del plano)

Qué es. La ventana rectangular del layout por la que se ve el terreno del

Model. Es la pieza mas importante: escala, grilla y centrado se calculan desde

su tamano real.

Requisitos:

Uno solo por layout. Debe haber exactamente un viewport real; se excluye

el viewport del papel (aquel con 69=1, que es el fondo de la hoja).

Cualquier nombre de layout vale (ya no solo PM-YYY): el lote usa el

layout activo.

Tamano mínimo: ancho y alto >= 50 unidades de papel. Por debajo de eso

el lote no adivina: registra FAIL honesto y el código no se exporta.

(Referencia Huanca: 278.95 x 257.71; otros tamanos se aceptan porque todo

se escala proporcionalmente, pero el piso es 50x50.)

Unidades obligatorias: Model en metros, Paper en milimetros. La formula

de escala depende de esto: need = (maxDim * 1000) / (vpH * 0.55).

CustomScale libre: el sistema lo lee y lo reescribe por código.

Escalas que maneja. Denominadores oficiales (20 valores): 20, 25, 50, 75,

100, 125, 200, 250, 500, 750, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 7500, 10000,

12500, 20000, 25000. El lote elige el primer denominador >= need, nunca por

debajo de 1/1000 (mínimo automático). Predio chico -> 1/1000; grande ->

1/2000+. La escala declarada del CSV (INDICADA) es solo referencia: manda

la escala real y el pie rotula la real si difieren (traza ESCALA_Y_PIE).

Como cumplirlo. Deja tu viewport con tamano >= 50x50 y ejecuta

GM_MARCAR_PLANTILLA (marca el viewport mas grande si no hay handle legacy).

Verifica con GM_VALIDAR_PLANTILLA.

Si falta. FALTA_ROL:VP_PRINCIPAL; ningún código se exporta.

## 2. LEYENDA - bloque de leyenda base

Qué es. El bloque del cajetín que explica los simbolos (predio, eje, vía,

rios, etc.). El sistema no lo redibuja: trabaja con una copia.

Requisitos:

Debe ser un INSERT (bloque) cuyo nombre contenga LEYENDA

(ejemplo Huanca: LEYENDA DE UBICACION). Así lo encuentra el marcado

automático; sin la palabra, marcar a mano.

Alternativa desde CHG1 (07-10-2026): una tabla ACAD_TABLE con el rol

LEYENDA marcado con GM_MARCAR_ROL (caso Chagual: CUADRO LEYENDA,

60.94 x 46.75). La caja medida no debe exceder 65 x 48. La restauracion de

la original es fail-closed igual que con el bloque.

Comportamiento: durante el lote el original se oculta y se coloca una copia

visible en su zona; al terminar (OK, error o cancelacion) el original se

restaura intacto desde su snapshot DXF. Tu leyenda no se pierde.

Hueco requerido (referencia Huanca, recalculada por kw/kh): zona de

aprox. 65 x 48 (de 298.44,101.29 a 363.44,149.29). Lo obligatorio no son

esas coordenadas sino que exista hueco libre donde reubicar la copia sin

tapar el viewport ni el pie.

Si falta. FALTA_ROL:LEYENDA; ningún código se exporta.

## 3. MAPA_GEO - marco del mapa geográfico

Qué es. La franja o marco donde vive el mapita regional (el que recibe

los circulos verdes del predio afectado y el rótulo DEP/PROV/DIST).

Requisitos:

Debe existir como marco identificable. Detección de respaldo: la

LWPOLYLINE ancha y baja mas alta del layout (referencia Huanca: franja de

270.84,207.29 a 384.53,213.01).

Contenido que pones tu: cartografia base de la zona (departamentos,

provincias, red vial de fondo), nortes y titulo de la franja. El sistema

ubica el predio sobre ese fondo y dibuja circulos, pero NO crea el mapa.

Deja 4 unidades libres debajo de la franja: ahí arrancan las tablas.

Alternativa desde CHG1 (07-10-2026): un mapa combinado (bloque o marco

con el mapa y su franja de titulo, alto > 20; caso Chagual: ESQUEMA DE

LOCALIZACION de 107.25 x 81.11). Se marca con GM_MARCAR_ROL; el sistema

usa el propio marco como contenido (margen 2) y apila tablas 4 unidades

debajo del borde inferior. Si los ticks/ruta viven dentro del bloque o de

un viewport anidado, no hay circulos verdes: queda

PREDIO_LOCALIZACION;AVISO (limitacion honesta, no fallo).

Desde CHG3-FIX2 (10-10-2026): si el mapa expone contenido legible (ruta del

proyecto dibujada en el Modelo dentro del bloque/viewport anidado, o ticks

UTM en el layout) el sistema ubica el predio por la fraccion del eje y

recrea el zoom del circulo. Los rotulos de la capa 0. DEP. PROV. DIST.

no cuentan como fuente (son del propio sistema). Desde CHG4

(12-10-2026) las copias viejas de ese rótulo que la plantilla haya guardado

se borran solas al iniciar el lote (GEO_BASE_LIMPIA;N=n), en ambos

modos del toggle; no hace falta limpiarlas a mano (se recomienda igual para

revisar el dibujo comodo). Si la

cartografia es importada (XREF/raster/vista guardada), bindearla al DWG o

dibujar la ruta interna para habilitar los circulos verdes.

Si falta. FALTA_ROL:MAPA_GEO; el código no exporta.

## 4. PROYECTO - franja de proyecto y logos

Qué es. La franja institucional con nombre de proyecto y logos. Además

es la referencia de posicion del pie.

Requisitos:

Rectangulo identificable: el detector busca un rectangulo ancho de 8-25 de

alto ubicado abajo (Y <= 60). Referencia Huanca: de 127.78,16.93 a

283.10,33.86.

Deja libre el espacio a su derecha: ahí va el pie (PIE_MEMBRETE,

aprox. de 284.10,17.93 a 385.62,33.86, con margen 1). Si la franja ocupa

todo el ancho inferior, la calibracion falla.

Contenido (lo pones tu): nombre del proyecto, logos y franja institucional.

El sistema no los mueve.

Si falta. FALTA_ROL:PROYECTO; el código no exporta.

## 5. ESQUEMA_AF y ESQUEMA_LOC - los dos esquemas

Que son. Los recuadros de analisis que el sistema genera por código: area

afectada (AF) y localización (LOC).

Requisitos:

Tamanos: AF 70 x 60, LOC 80 x 60 (referencia Huanca: AF de

175.67,62.26 a 245.67,129.76; LOC de 4.67,182.26 a 84.67,249.76). Se

escalan con kw = w/278.95 y kh = h/257.70 segun tu viewport.

Cada esquema incluye franja inferior de titulo de 7.5 unidades.

Deben existir como hueco libre: el ajuste centro+escala del predio los

trata como obstaculos duros. Si el predio no compone ni a 1/25000, el

código falla honesto (AUTOESCALA) en vez de encimarlos.

## 6. TABLAS - zona de tablas de afectación

Qué es. El area donde se apilan las tablas de area y perimetro por

afectación.

Capacidades exactas:

Cuadros de 50 x 24 con separacion 3, apilados desde arriba: caben 2.

Con 3 afectaciones se compactan a 50 x 15 con separacion 2 (la

geometria interna escala por h/24).

Con 4 o mas el código falla honesto (TABLAS) y no exporta: el

contrato no dibuja mas de 3.

Encabezados con los sufijos reales (AREA AFECTADA 01, o 05 si ese

sufijo existe); cada registro conserva area y perimetro.

Referencia Huanca: de 305.94,152.29 a 355.94,203.29.

## 7. MEMBRETE - cajetín de datos del predio

Qué es. El bloque de datos del titular que el sistema genera por código.

Requisitos:

Tamano 117 x 65 (referencia Huanca: de 268.62,35.26 a 385.62,100.26).

Contenido: 7 filas del CSV + referencia catastral (U.C.) +

departamento + provincia + distrito + lado + V-B-. Código y escala NO van

aquí: pasan al pie.

Altura minima de texto 0.8 (medida con textbox): si los datos no

caben a esa altura, el código falla en vez de truncar en silencio.

El membrete manual de MENU_PLANOS se conserva para remates.

## 8. ESCALA_VP - cuadro de escala gráfica

Qué es. El cuadrito con la escala gráfica dentro del viewport.

Requisitos: cuadro de 31.26 x 6.31 (referencia: de 233.36,39.26 a

264.62,45.57), fondo blanco, textos PLANO DE UBICACION y escala real. Lo

dibuja GM:GenerateLayoutFooter; la plantilla solo debe dejar el hueco.

## 9. PIE_MEMBRETE - pie inferior

Qué es. La linea de datos al pie, a la derecha de PROYECTO.

Requisitos:

Posicion: solo el hueco a la derecha de PROYECTO, margen 1.

Contenido (todo del CSV, nada se inventa): UBICACION; código (col 15);

escala real aplicada; fecha (col 17, sin apostrofo inicial); zona (col 18);

datum (col 19); HOJA 01 (siempre 01: única hoja del PDF). No se inventan

responsables, firmas ni fechas.

## 10. CSV de 19 columnas (una fila por predio, sin encabezado)

Mismo orden siempre; separador ; o ,; no re-guardar desde Excel (rompe

tildes y estructura). Ejemplo real HS-YA-001:

| # | Contenido | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Titular | AYALA BELLIDO, ANTONIO | Membrete + etiqueta propietario |
| 2 | Denominacion | HUICHO CUCHO | Membrete |
| 3 | Condicion juridica | POSESIONARIO MAYOR A 10 ANOS | Membrete |
| 4 | Tramo | - | Membrete / tramo AF |
| 5 | Partida | - | Membrete |
| 6 | Lado | DERECHO | Membrete |
| 7 | Sector | MAMAYLLA CCOCHA | Membrete |
| 8 | Departamento | AYACUCHO | Mapa regional + membrete (si falta, respaldo AYACUCHO) |
| 9 | Tipo | RUSTICO | Membrete |
| 10 | Provincia | CANGALLO | Mapa + membrete |
| 11 | Progresiva inicio | 0+000 | Contexto/tablas |
| 12 | Distrito | LOS MOROCHUCOS | Mapa + membrete |
| 13 | Progresiva fin | 0+061 | Contexto/tablas |
| 14 | U.C. | U.C. 24623 | Membrete + busqueda alternativa del poligono + METRICA |
| 15 | Código (clave) | HS-YA-001 | Hipervinculo, membrete, pie, archivos. Formato ^[A-Za-z0-9_-]+$ |
| 16 | Escala declarada | INDICADA | Solo referencia; manda la escala real |
| 17 | Fecha | 'AGOSTO 2026 | Pie (se quita el apostrofo inicial) |
| 18 | Zona UTM | 18 SUR | Pie + METRICA |
| 19 | Datum | WGS 84 | Pie + METRICA |

Filas con código vacio se ignoran; códigos con caracteres fuera del contrato

se descartan y quedan trazados (CSV_CONTRATO).

## 11. Hipervínculos en el Model (pegamento código-dibujo)

Poligono matriz: hipervinculo EXACTAMENTE igual al código (=código,

ej. HS-YA-001). Alternativa: la U.C. (col 14). Sin ninguno ->

POLIGONO honesto (revisar DWG/CSV).

Afectaciones: <código>-AF-<suf> (hatch de area) y

<código>-PF-<suf> (polilinea de contorno); ej. HS-YA-001-AF-01 +

HS-YA-001-PF-01 (area 130.06 m2, perimetro 128.89 m en la evidencia).

AF y PF con igual sufijo son UNA afectación (area + contorno), no dos.

El escaneo no mira dentro de bloques ni referencias externas: los

hipervínculos deben estar en entidades directas del Model.

## 12. Capas, estilos y plot

9 capas (el formato pinta por capa; entidades en otras capas salen sin

color):

- PREDIO MATRIZ (poligono matriz)

- AREA AFECTADA (AREA) (relleno AF)

- AREA AFECTADA (PERIMETRO) (contorno AF)

- LIMITE DE AFECTACION

- EJE DE VIA

- VIA EXISTENTE

- RIOS O QUEBRADAS

- PREDIOS COLINDANTES

- VIVIENDA

Las capas 1-4 (matriz/AF/PF del código) pueden venir congeladas o apagadas:

el lote las reactiva solo (ON+Thaw) al formatear el Model (traza

CAPAS_PREDIO;OK;reactivadas=N, CHG3 10-10-2026). No es necesario

descongelarlas a mano; se recomienda dejarlas normales para revisar el Model

comodo.

5 estilos (se autocrean si faltan; las fuentes deben existir en el CAD):

ROMANS (romans.shx), ST-COORP-GM (romans.shx), WMF-Arial0 (Arial),

ROMANT (romant.shx), TREBUCHET (Trebuchet MS).

Plot: la plantilla debe traer configurado DWG To PDF.pc3: el PDF

auxiliar se exporta con el. Sin ese plotter el DWG sale, el PDF no.

## 13. Portón de validación de una plantilla nueva (en orden)

DWG nuevo -> GM_VALIDAR_PLANTILLA (solo lee: DWG/CTAB/roles/dimensiones/bloques
             + tipo/handle/caja por rol desde CHG1)
  -> PLANTILLA OK -> GM_PLANOS_LOTE normal
  -> FALTA_ROL:* -> GM_MARCAR_PLANTILLA (VP+LEYENDA) y/o GM_MARCAR_ROL
                    (leyenda-tabla, mapa-bloque) -> re-validar -> lote
  -> GM_DIAGNOSTICO (volcado de soporte con ROL_*)
Piloto: 5 códigos observado -> subset 25 -> lote completo

Errores honestos esperados (no detienen el lote, van a PENDIENTES.csv):

POLIGONO (sin poligono ni U.C.), AUTOESCALA (no compone ni a 1/25000),

TABLAS (mas de 3 afectaciones), ETIQUETA_* (sin posicion limpia).

## 14. Checklist rápido de recepción

☐ Model en metros; Paper en mm.

☐ Un solo viewport real, >= 50x50, con hueco para esquemas/tablas/pie.

☐ VP_PRINCIPAL marcado (o detectable).

☐ Bloque con LEYENDA en el nombre y hueco para su copia.

☐ Marco MAPA_GEO con cartografia de la zona y 4 unidades libres debajo.

☐ Franja PROYECTO con hueco libre a la derecha (pie).

☐ GM_VALIDAR_PLANTILLA => PLANTILLA OK (incluye MAPA_KIND).

☐ CSV de 19 columnas, sin re-guardar desde Excel, códigos unicos.

☐ Poligono matriz con hipervinculo =código en entidades del Model.

☐ DWG To PDF.pc3 configurado.

☐ Piloto de 5 códigos revisado visualmente (MANUAL_USO.md sección 12.1):

código/membrete, viewport centrado, escala coherente, datos del CSV,

circulos verdes, sin tablas del código anterior, logos intactos.

## 15. Clasificación del mapa regional (MAPA_KIND, PRY1-MULTI 14-10-2026)

GM_VALIDAR_PLANTILLA (y el prime del lote, traza MAPA_KIND) ahora clasifica

el modelo de mapa de la plantilla para saber DE ANTEMANO que fuente de

localización del predio esperar (ver GUIA_CIRCULOS_MAPA_REGIONAL.md):

| MAPA_KIND | Que significa | Localización esperada |
| --- | --- | --- |
| LAYOUT-TICKS | Ticks UTM legibles en el layout del mapa | Proyeccion exacta del AF (metodo TICKS) |
| BLOQUE-VP | Mapa en un bloque/vista con VIEWPORT anidado | Ruta/fraccion o textos del bloque (ESQUEMA_VP/DISTRITO) |
| BLOQUE | Mapa dentro de un bloque (INSERT) | Textos del bloque (DISTRITO, GEO6) |
| XREF | Cartografia importada por referencia externa | Sin fuente legible: PREDIO_LOCALIZACION;AVISO honesto |
| LAYOUT / SIN_MARCO | Sin marco MAPA_GEO o sin fuente | Sin circulos; revisar el marco |

Regla practica para una plantilla nueva (10 minutos): GM_VALIDAR_PLANTILLA

debe decir PLANTILLA OK + MAPA_KIND=<tipo>; correr un piloto de 1 código

con el lanzador; si el PDF no trae los circulos verdes, revisar el

MAPA_KIND en el reporte antes de escalar a 5/25/234.

Referencias: SPEC_PLANTILLA_GM.md (contrato técnico, raiz),

ZONAS_LAYOUT_GM.md (zonas calibradas), MANUAL_USO.md (operación),

SPEC_METRICAS_GM.md (estilos y metricas por escala).

# Anexo B  Especificación técnica

Objetivo: que cualquier DWG nuevo (Huancayo u otra zona) funcione con el mismo

lote sin reprogramar. El script ya no busca handles fijos; busca ROLES.

## 1. Roles (obligatorios)

Marcar una vez con GM_MARCAR_PLANTILLA (VP+LEYENDA automaticos) o con

GM_MARCAR_ROL (selección explicita de cualquier rol). Se guardan con

ldata GM_ROL:

| Rol | Qué es | Tipos admitidos | Como se detecta si no esta marcado |
| --- | --- | --- | --- |
| VP_PRINCIPAL | Viewport principal del plano | VIEWPORT | Legacy D5CF2, si no el viewport real mas grande del layout |
| LEYENDA | Leyenda base del cajetín | INSERT o ACAD_TABLE | Legacy 166D8E, si no INSERT con LEYENDA en el nombre |
| MAPA_GEO | Marco/franja del mapa geográfico | LWPOLYLINE, POLYLINE, INSERT, IMAGE | Legacy 167F4D, si no LWPOLYLINE ancha y baja (la mas alta) |
| PROYECTO | Franja de proyecto/logos | LWPOLYLINE, POLYLINE, INSERT, IMAGE | Legacy 15BBFB, si no rectangulo ancho 8-25 alto abajo (Y<=60) |

Sin rol y sin fallback se registra FALTA_ROL:<rol> y el código no exporta.

Un rol marcado que no valide (tipo o tamano) es fail-closed: no cae al

legacy/barrido. MAPA_GEO/PROYECTO se resuelven por legacy/geometria y el

resolutor también respeta un GM_ROL puesto a mano.

### 1.1 Leyenda tipo tabla (ACAD_TABLE)

Desde CHG1 (07-10-2026) la leyenda puede ser una tabla de AutoCAD (caso

Chagual: CUADRO LEYENDA, 60.94 x 46.75). Requisitos: marcar el rol con

GM_MARCAR_ROL y que la caja medida no exceda 65 x 48. El ciclo completo

(copia, ubicación, ocultado temporal y restauracion) usa visibilidad COM para

la tabla; la original se restaura siempre (fail-closed si no puede).

Desde CHG3-FIX (10-10-2026) la tabla viaja como conjunto: su fondo

(WIPEOUT en la capa de la tabla) y las muestras de simbologia independientes

(capas LEYENDA*) dentro de la caja medida +margen 1 se copian, mueven y

ordenan con ella (wipeout al fondo, simbolos al frente), las copias se fuerzan

visibles y los originales se ocultan y restauran con re-verificación del DXF

60; traza LEYENDA_ESTADO ... conjunto=N. La leyenda INSERT de Huancasancos

no cambia.

### 1.2 Mapa combinado (MAPA_GEO con la franja incluida)

Si el rol MAPA_GEO se marca en un bloque o marco cuyo alto supera 20

unidades (p.ej. ESQUEMA DE LOCALIZACION, que contiene el mapa y su franja de

titulo), el sistema deriva el contenido del propio marco medido (margen

interior 2) y las tablas se apilan 4 unidades debajo de su borde inferior,

igual que con la franja separada de Huancasancos. Limitacion honesta: si las

etiquetas/ticks/ruta del mapa viven dentro de un bloque o viewport anidado,

el sistema no puede leerlos; el predio no se senaliza con circulos verdes y el

código queda con PREDIO_LOCALIZACION;AVISO en PENDIENTES (no es fallo).

### 1.3 Capas del predio congeladas o apagadas (CHG3, 10-10-2026)

Las capas de la matriz, el area afectada (AF) y el perimetro (PF) pueden

venir congeladas o apagadas en la plantilla: el lote las **reactiva

automáticamente** (ON + Thaw) al formatear el Model, traza

CAPAS_PREDIO;OK;reactivadas=N y el DWG/PDF muestran el relleno AF. Las

capas de contexto (vias, colindantes, etc.) conservan el estado que dejo el

ingeniero. No hace falta descongelar nada a mano en la plantilla, pero se

recomienda no dejarlas congeladas para que el Model se revise comodo.

### 1.4 Localización del predio en el mapa regional (CHG3-FIX2, 10-10-2026)

Para que el circulo del predio y el zoom del mapa regional se generen, el

mapa debe exponer una fuente de localización legible desde el propio DWG:

la vía principal son los ticks UTM del marco (metodo TICKS); alternativamente

un VP anidado con el mapa dibujado en el Modelo (metodo ESQUEMA_VP: ruta

roja/magenta + fraccion del eje del proyecto) o textos de U.C./distrito en el

layout. Los rotulos de la capa 0. DEP. PROV. DIST. no cuentan como

fuente (son del sistema). Si el mapa es cartografia importada (XREF, raster o

vista guardada no legible), el código no inventa posiciones: queda

PREDIO_LOCALIZACION;AVISO en PENDIENTES, sin circulos ni zoom, y el plano

exporta igual. Para habilitar circulos en ese caso: bindear/incorporar la

cartografia al DWG o dibujar la ruta del proyecto como entidad interna.

### 1.5 Limpieza del rótulo GEO viejo (CHG4, 12-10-2026)

Una plantilla puede traer guardado el rótulo DEP/PROV/DIST de una corrida

anterior (textos en la capa 0. DEP. PROV. DIST.); ese dato es congelado y

falso para el resto del lote. Al iniciar cada lote (y cada continuacion) el

sistema borra esos TEXT/MTEXT/ATTRIB UNA vez, antes de medir obstaculos

(traza GEO_BASE_LIMPIA;OK;N=n) y en AMBOS modos del toggle CHG2: encendido

-> el plano lleva solo el rótulo fresco del código; apagado -> ninguno. Solo

se toca esa capa (exclusiva del sistema); la limpieza corre sobre la copia de

trabajo, nunca sobre el master. No es obligatorio limpiar la plantilla a

mano, pero se recomienda para revisar el dibujo comodo.

## 2. Layout y viewport

Cualquier nombre de layout (ya no solo PM-YYY). El lote usa el layout activo.

Un viewport real por layout (se excluye el papel 69=1).

Unidades: Model en metros, Paper en mm. CustomScale libre.

Escala AUTO por viewport: need=(maxDim*1000)/(vpH*0.55), se elige el primer

denominador >=need en *UBI_SCALE_LIST* (20...25000), acotado por abajo a

*GM_AUTO_SCALE_MIN* (1/1000 en lote; BW 2026-09-22). El selector manual

conserva 1/20...1/750. Ya no fija 1/1250. Predio chico -> 1/1000;

grande -> 1/2000+. Traza AUTOESCALA.

## 3. Zonas relativas (no coordenadas fijas)

GM:LayoutCalibrate calcula desde x,y,w,h reales del viewport + cx de

leyenda + tabletop. Los offsets historicos de Huancasancos se escalan por

kw=w/278.95 y kh=h/257.70 para no romper la plantilla actual:

ESQUEMA_AF, ESQUEMA_LOC, TABLAS, LEYENDA, MEMBRETE 117x65,

ESCALA_VP, PIE_MEMBRETE (a la derecha de PROYECTO).

Si w,h < 50 o no hay hueco para leyenda+pie -> FAIL honesto.

## 4. Datos (sin cambios, formato Huanca)

CSV igual 19 columnas 0-18, código en 14, U.C. en 13.

Hipervinculo matriz =código; AF/PF <código>-AF-<suf> / <código>-PF-<suf>.

Capas de *UBI_LAYER_LIST*, estilos ROMANS/ST-COORP-GM (se autocrean),

plot DWG To PDF.pc3 heredado de la plantilla.

## 5. Flujo OK

DWG nuevo -> GM_VALIDAR_PLANTILLA (solo lee)
  -> OK -> GM_PLANOS_LOTE normal
  -> FALTA_ROL -> GM_MARCAR_PLANTILLA (una vez) -> re-validar -> lote
Legacy Huancasancos -> se detecta D5CF2/166D8E -> traza LEGACY-MIGRADO -> mismo lote

Salida del lote (rev. BB): un DWG principal editable por código (SaveCopyAs

antes de la limpieza) + PDF auxiliar opcional. El contrato de roles no cambia.

## 6. Comandos

GM_VALIDAR_PLANTILLA: diagnóstico DWG/CTAB/roles/dimensiones/bloques;

desde CHG1 agrega el detalle por rol (tipo/handle/caja) y las cajas

resueltas de mapa/proyecto.

GM_MARCAR_PLANTILLA: asigna GM_ROL a VP_PRINCIPAL (legacy D5CF2 o

el viewport mas grande) y LEYENDA (nombre con LEYENDA); MAPA_GEO y

PROYECTO quedan al respaldo legacy/geometrico y GM_VALIDAR los exige

igual.

GM_MARCAR_ROL: marcado explicito por selección; primero se elige el rol

por número (1=VP_PRINCIPAL, 2=LEYENDA, 3=MAPA_GEO, 4=PROYECTO) y

después se hace clic en la entidad. Válida tipo y pertenencia al layout; es

la vía para la leyenda-tabla y el mapa-bloque de plantillas nuevas. (CHG1:

la selección numérica reemplaza al getkword con guiones bajos, rechazado por

AutoCAD.)

GM_DIAGNOSTICO: ahora vuelca también ROL_*.

## 7. Contrato de errores (PA-3, 28-09-2026)

GM:LayoutFail y los exit internos (EXEC_ESQUEMAS_PU_FULL,

UBI_CleanByHyperlinks, UBI_RunVP*) abortan con una excepcion no local.

TODO llamador debe envolver la invocacion en vl-catch-all-apply y

verificar vl-catch-all-error-p/retorno. El lote (E9) ya lo hace por cada

etapa; el modo manual aborta el comando, que es su comportamiento esperado.

GM:AutoExportDwg válida (getcname "_-WBLOCK") ANTES de desactivar

FILEDIA/CMDECHO/CMDDIA; si el CAD no expone el comando, el código registra

el mensaje y no exporta (fail-closed, sin .tmp huerfano).

GM_PLANOS_LOTE es fail-closed por limpieza: cualquier resto de entidades o

bloque temporal detiene el lote y se reanuda con GM_PLANOS_LOTE_PROGRESO.csv

(politica aprobada 28-09-2026 para la tanda de 234).

Visibilidad (T2.2-FIX1, 28-09-2026): el lote restaura la visibilidad de las

entidades indexadas contra su mascara base en el cierre y en la cancelacion,

siempre ANTES de liberar *UBI_ENT_INDEX*; la traza

VISIBILIDAD_FINAL;OK|ERROR;restauradas=N lo evidencia y el restaurador

legado (UBI_RestoreHiddenByGM) es el fallback sin indice.

# Anexo C  Estado de las corridas incluidas

Resumen de los reportes y archivos de estado presentes en la carpeta revisada. Describe evidencia almacenada y no una corrida nueva.

| Proyecto | Evidencia | Observación |
| --- | --- | --- |
| huancasancos | Seis resultados: cuatro OK y dos ERROR; cuatro DWG y cuatro PDF. | HS-CA-189 figura con AUTOESCALA: no hay composición libre ni a 1/25000. |
| chagual_netito | Cinco resultados OK y estado del lanzador completo; no hay DWG/PDF en esa salida. | proyecto.json apunta a CSV/plantilla Huanca y a la salida Huancasancos; el estado interno conserva rutas externas de Chagual. |

## Revisión necesaria antes de operar

Los archivos proyecto.json de chagual_netito y huancasancos declaran la misma carpeta de salida. El estado interno de salida_chagual_netito conserva una corrida con CSV y plantilla externos. Confirmar para cada proyecto la relación entre padrón, plantilla y carpeta antes de abrir o reanudar.